УТВЕРЖДЕНО

Директор ЗАО «Береговое»

Михайлов С.Н.

29.12.2017 г.

Инструкция по эксплуатации

и содержанию квартиры в жилом комплексе

«МАРСЕЛЬ»

по адресу:

г. Новосибирск,

ул. 2-я  Обская, 154

1.  Общие положения

- Инструкция по эксплуатации и содержанию квартиры в жилом комплексе «Марсель», в дальнейшем «Инструкция», разработана с целью упорядочивания правил и условий эффективного и безопасного использования участником долевого строительства (в дальнейшем «Участник») квартиры, в том числе при осуществлении работ по самоотделке, а также обеспечения сохранности общедолевой собственности жилого дома.

- Основание для разработки «Инструкции» -  п. 1.1. ст. 7 Федерального закона № 214-Фз  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской  Федерации»,  п. 4  ст. 30 ЖК РФ.

- Эксплуатация квартир должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, Правилами пользования жилыми помещениями, утв. Постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 г., МДК 2-03.2003 г. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»,  другими нормативными актами и настоящей Инструкцией.

- Застройщик (ЗАО «Береговое») передает «Участнику» долевого строительства финансируемую им квартиру по акту приема-передачи. Ответственность за имущество и помещения, переданные по акту приема-передачи, с момента подписания акта и получения ключей от входной двери несет участник долевого строительства, в том числе за причинение вреда имуществу других участников долевого строительства и общему имуществу жилого дома. Счетчики потребления воды (горячей и холодной), электроэнергии, их типы, заводские номера и первоначальные показания вносятся в соответствующий акт приема-передачи и, в дальнейшем, служат основанием для взимания платы за отопление, пользование холодной и горячей водой и электроэнергией по договору с управляющей компанией.

Оплата за отопление и электроснабжение мест общего пользования взимается по показаниям соответствующих общедомовых счетчиков пропорционально площади квартиры с момента получения квартиры по акту.

- Перепланировка, переустройство и реконструкция жилого помещения

- До регистрации Участником права собственности на квартиру, переустройство, перепланировка и реконструкция, переданных Участнику помещений НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- После регистрации права собственности переустройство, перепланировка и реконструкция помещений осуществляется Участником в соответствии с требованиями действующего законодательства,  ст. 25-29 ЖК РФ и  Постановления Мэра г. Новосибирска от 15.06.2006  № 690,  после получения необходимых согласований.

Переустройство

Переустройством считается:

- установка, замена или перенос сетей тепло-, водо-, электроснабжения, канализования, электрического, сантехнического и другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого помещения;

- перестановка приборов отопления;

- переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;

- прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения;

- переоборудование систем вентиляции;

- замена или установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающего энерго- , тепло-, водопотребление (в том числе устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и центрального отопления),

Перепланировка

(Изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения)

Перепланировкой считается:

- перенос и разборка перегородок;

- перенос и устройство дверных проемов;

- полная или частичная разборка ненесущих перегородок;

- изменение конструкции полов  (с увеличением нагрузок);

- устройство новых и демонтаж существующих перегородок и несущих стен;

- устройство проемов в перекрытия к при объединении помещений по вертикали;

- устройство внутренних лестниц;

- устройство дополнительных кухонь и санузлов;

- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;

- устройство входа в кухни непосредственно из жилых помещений;

- устройство или переоборудование существующих тамбуров;

- заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах;

- изменение площади квартиры,

Реконструкция

Реконструкцией считается:

- изменение формы и ликвидация оконных и наружных дверных проемов;

- объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями;

- установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т. п.);

- изменения конструкции остекления лоджий и балконов; (не в проектном варианте)

- изменение формы балконов, лоджий, тамбуров и козырьков.

Переустройство, перепланировка и реконструкция проводятся только по согласованию с органами местного самоуправления (с администрацией Октябрьского района г. Новосибирска)  после регистрации права собственности на квартиру.

- Правила и условия эффективного и безопасного использования Участником жилых помещений и помещений общего пользования

Наружные стены

Толщина наружных стен, тип примененного остекления и система отопления при соблюдении правильной эксплуатации обеспечивают нормальный постоянный температурно-влажностный режим в жилых и подсобных помещениях, при этом, согласно ГОСТ 30494 (таб.1), температура воздуха при влажности 55% должна быть для жилой части не менее:

| Период года | Наименование помещения | Воздух, °С |  | Влажность, % |  | Движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опти- мальная | Допусти- мая | Опти- мальная | Допусти- мая | Опти- мальная | Допусти- мая |
| Холодный | Жилая комната | 20-22 | 18-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | То же, в районах с t° наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже | 21-23 | 20-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Кухня | 19-21 | 18-26 | НН* | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Туалет | 19-21 | 18-26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Помещения для учебных занятий и отдыха | 20-22 | 18-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Вестибюль, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 | НН | НН | 0,2 | 0.3 |
|  | Кладовые | 16-18 | 12-22 | НН | НН | НН | НН |
| Теплый | Жила комната | 22-25 | 20-28 | 60-30 | 65 | 0,2 | 0,3 |

*НН - не нормируется

В проемы в наружных стенах установлены окна и балконные двери ПВХ.

Категорически запрещается самовольно расширять в наружных стенах проемы (на лоджии, балконы).

- Внутренние стены

Внутренние стены выполнены кирпичными, бетонными, гипсокартонными. По стенам предусмотрено устройство мокрой штукатурки. Во внутренних стенах выполнены вентиляционные каналы, в толще штукатурки разведены сети электроснабжения.

При эксплуатации возможно появление волосяных трещин в зоне сопряжения наружных и внутренних стен, в проемах под концами перемычек. Все эти трещины, как правило, появляются в первые 1-2 года эксплуатации здания и не опасны для эксплуатации.

При производстве работ, связанных с пробивкой в стенах и полах крепежных и иных отверстий, Участнику следует учитывать наличие электропроводки, сетей отопления и водоснабжения.

При эксплуатации дома запрещается пробивать в наружных и смежных с другими квартирами и МОП кирпичных, несущих бетонных стенах, вентиляционных каналах какие-либо проемы, штробы и отверстия (особенно горизонтальные в бетоне под трубы воды и канализации) без специально выполненного проекта, а также закладывать вентиляционные шахты.

- Перегородки

Межкомнатные перегородки выполнены из гипсокартона, а также частично из железобетона (являются несущими).

Запрещается самовольно, без получения в установленном порядке разрешения  выполнять перепланировку и/или  переоборудование квартиры.

Любая перепланировка (перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь, санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров), в том числе — возведение новых перегородок, допускается только по специально выполненному и утвержденному в установленном порядке рабочему проекту.

К переоборудованию жилых помещений так же относится:

- Устройство вновь (перенос сан. узлов и ванных комнат) и переоборудование существующих туалетов и ванных комнат (под кладовые гардеробные и т. п.)

- Прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов и электрических сетей.

- Установка сантехнических устройств и приборов в комнатах, лоджиях и других не предусмотренных для этого помещениях,

- Перенос, демонтаж, добавление секций и установка дополнительных радиаторов отопления.

- Изменение конструкции стояка и подводки полотенцесушителя.

- Изменение конструкции подводящих металлопластиковых трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (включая изменение конструкции первого фитинга, заделка резьбовых соединений в пол и стены.)

- Установка (замена) эл. предохранительных устройств (дифференциальных автоматов и вводных автоматических выключателей) на устройства большей мощности.

- Изменение конструкции стояка и отводящего раструба канализации.

- Изменение конструкции вентиляционных шахт и индивидуальных вент. каналов. Пробивка в них непредусмотренных отверстий с установкой вентиляционного оборудования.

Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Лица, допустившие самовольное переустройство (переоборудование) жилых и подсобных помещений, переоборудование балконов и лоджий, переустановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязаны привести это помещение в прежнее состояние.

- Перекрытия

Перекрытия в здании – монолитные железобетонные безригельные плиты толщиной 200 мм.

- Балконы и лоджии

Запрещается

- демонтировать металлические ограждения лоджии, предназначенные для безопасности. (предотвращение падения с высоты людей и предметов).

- осуществлять монтаж электрического теплого пола, радиаторов отопления или иные виды утепления, устройство водоснабжения и водоотведения на неотапливаемых лоджиях, присоединение лоджий к жилому помещению и т.п.

- использовать балконы и лоджии не по назначению, размещать на них тяжелые вещи, захламлять и загрязнять их.

- Окна. Балконные двери

Окна установлены из пластика с двухкамерным стеклопакетом. Монтажные узлы примыкания оконных блоков к стеновым проемам выполнены согласно требованиям ГОСТ 30971-2012.

Остекление лоджий выполнено из алюминиевого профиля с полимерным покрытием, примыкания и межэтажные перекрытия закрыты оцинкованной сталью.

Для безопасной эксплуатации оконных конструкций необходимо выполнять следующие правила:

• Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам окна (например, навешивать тяжести на створку и т.п.)

• Запрещается класть под створку окна или в проём между створкой и коробкой посторонние предметы.

• Не допускайте нажима створки на оконные откосы при её открывании.

• При ветре и сквозняке окна и балконные двери должны быть закрыты или зафиксированы ограничителями открывания.

• Также обращаем Ваше внимание на опасность защемления рук между створкой и коробкой (в момент их нахождения в проёме).

• При мойке оконных блоков имеющих неоткрывающиеся (глухие) створки соблюдайте требования техники безопасности.

• Не допускайте механического воздействия на стеклопакеты, ПВХ – профиль и нанесения царапин на их поверхности.

- Для обеспечения безопасности детей и домашних животных, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения из окон оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки.

При проведении в дальнейшем строительно-ремонтных работ профиль и фурнитура должны быть защищены во избежание повреждений. При проведении в помещении сварочных работ или работ с использованием угловой шлифовальной машины (болгарки) изделия должны быть надежно защищены от попадания раскаленных частиц металла на поверхность стеклопакета и профиля.

При мытье окон с наружной стороны в целях безопасности использовать специальную щетку с длинной ручкой не менее 80 см или обратиться в специализированную организацию имеющую лицензию на данный вид работ.

Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год проводить периодическое обслуживание оконных конструкций. К периодическому обслуживанию изделий относится:

• Смазка подвижных элементов фурнитуры

• Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи

• Осмотр и очистка резинового уплотнения

• Осмотр крепежных элементов.

Регулярное проветривание помещений исключит:

- появление конденсата на створках, откосах окон, наружных стенах и углах

- появление плесени на стенах

- образование льда на створках окон и откосах

- повышенную влажность воздуха в помещениях

В случае появления на поверхности окна конденсата необходимо открыть окно и проветрить помещение. Причиной конденсата на окнах в течение первых двух лет эксплуатации может служить влажность в помещениях, создаваемая вследствие «высыхания» конструкций здания, набравших воду в процессе строительства или ремонта при выполнении работ с материалами, содержащими большое количество воды (раствор, бетон) и технологии работ (увлажнение стяжки пола и т.д.).

Эксплуатацию оконных блоков и витражной конструкции следует производить в строгом соответствии с рекомендуемыми правилами.

Запрещается демонтировать приточные клапаны оконных блоков, это может привести к отсутствию вентиляции через вентиляционные каналы.

- Полы

В жилых комнатах, кухнях, кладовках, внутриквартирных коридорах и прихожих рекомендуется выполнить чистовое покрытие пола (ламинат, линолеум, керамическая плитка). В санузлах - керамическая плитка.

Сверление и пробивка отверстий в стяжке  пола должна осуществляться с учетом  исполнительных схем (см. Приложения №№ 1-2) во избежание повреждения расположенных под стяжкой систем отопления и водоснабжения.

- Отделочные работы

В первые 2-3 года, когда процессы высыхания конструкций здания из-за полученной технологической влаги и влаги от применяемых материалов (раствора, бетона, шпаклевки, грунтовки и т.д.),  рекомендуется выполнять отделочные работы, соблюдая следующие требования:

- в санитарных помещениях (ванных, туалетах) - облицовку стен и перегородок выполнять не на всю высоту помещения (из-за возможного «коробления» плитки),

- избегать применения виниловых обоев на стенах и перекрытиях,

- избегать применения на стенах, перегородках и перекрытиях красящих составов, исключающих паропроницаемость.

Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не рекомендуется в первые два-три года эксплуатации устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах, вешать на наружные стены ковры и картины, оклеивать стены виниловыми обоями.

При производстве отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (шпаклевка, окраска, укладка, плитки и пр.), необходимо принимать меры по проветриванию и сушке помещений  согласно инструкции к используемым материалам.

При производстве работ по чистовой отделке необходимо использовать сертифицированные материалы, соблюдать противопожарную, санитарную и экологическую безопасность, обеспечить сохранность и исправность электропроводки, электроприборов, санитарно-технического, слаботочного и противопожарного оборудования.

В период самоотделки запрещается выносить строительный мусор для складирования на лестничные площадки, переходные балконы и другие места общего пользования; выбрасывать мусор из окон и лоджий. Строительный мусор складируется в мусорные контейнеры, установленные на придомовой территории.

При подъеме, спуске строительных материалов, мусора, участник долевого строительства (собственник) обязан обеспечить целостность поверхности стен, полов, потолков лестничных клеток и холлов, входных дверей, кабины лифта (перевозить в лифте и переносить по помещениям общего пользования сыпучие материалы без специальной герметичной упаковки категорически запрещается).

- Отопление

В качестве нагревательных приборов установлены биметаллические конвекторы.

Запрещается самовольно без получения на то в установленном порядке разрешения выполнять демонтаж замену предусмотренных проектом приборов отопления и/или увеличивать кол-во секций и устанавливать дополнительные конвекторы, т.к. это может повлечь за собой разбалансирование системы и негативно сказаться на работоспособности отопления в квартире.

Не допускается самостоятельный демонтаж и установка приборов отопления, самостоятельный  монтаж и замена полотенцесушителей.  Данные работы, при необходимости, должны выполняться специализированной организацией. Исполнительная схема разводки труб систем отопления  и  водоснабжения  в полу прилагается   (см. Приложения №№ 1-2 ).

При выборе трубной подводки полотенцесушителя необходимо учитывать, что материалы и оборудования этой системы должны выдерживать температуру до 70 °С и давление до 10 атм.

Не допускается установка  полотенцесушителей с натягом, вследствие нарушения прочности резьбовых соединений, что может привести к их поломке (разгерметизации) по причине остаточных напряжений и линейного температурного расширения металла.

Не рекомендуется закрывать, зашивать приборы отопления, т.к. это нарушает конвекцию воздуха и снижает теплоотдачу.

Невыполнение данных требований может привести к затоплению соседних квартир, разрегулированию систем теплоснабжения,

КРАЙНЕ ВАЖНО!

При выполнении ремонта и необходимости демонтажа радиаторов отопления,  перекройте вводные краны отопления в этажном распределительном щитке, повесьте на них бирку (табличку) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!», постарайтесь в кратчайшие сроки выполнить работы, а затем установить радиаторы отопления в прежнее положение (рекомендуется пригласить специалиста). По окончании работ необходимо проверить надежность резьбовых соединений, проверить систему на герметичность и запустить отопление.

Не оставляйте квартиру на длительное время без присмотра со снятыми либо выключенными радиаторами отопления (система отопления круглый год, включая летний период, заполнена водой и остается под давлением).

Для осуществления качественной промывки и обслуживания системы отопления в летний период, а также для своевременного и безпроблемного запуска отопления в осенний период с наступлением отопительного сезона Вам необходимо:

-      Постоянно держать батареи отопления в открытом состоянии, а в летний период – полностью открытыми.

-  Постоянно держать в открытом положении вводные краны отопления в этажном распределительном щитке.

Категорически запрещается открывать и закрывать краны отопления соседних квартир в этажном распределительном щитке (в случае обнаружения закрытых кранов отопления в отопительный период, незамедлительно сообщите в управляющую компанию с целью выявления причины).

- Вентиляция

Вытяжная вентиляция из кухонь и санузлов жилого дома предусматривается с естественным побуждением через  вентиляционные каналы. Выброс воздуха из вентиляционных блоков осуществляется в «теплый чердак» с последующим его удалением через вентиляционные шахты, выведенные выше уровня кровли.

Приток наружного воздуха осуществляется через открывающиеся створки окон (периодическое или постоянное проветривание), через вентиляционные (приточные) клапаны, установленные в створках окон. Не подогретый наружный приточный воздух подается в верхнюю зону помещения.

Для нормальной работы естественной вентиляции все внутриквартирные двери должны обеспечивать свободное движение воздуха между помещениями квартиры, даже когда они закрыты. Для этого под дверным полотном следует оставить зазор не менее 0,02 м. (или установить в нем переточные решетки) и обеспечить приток воздуха через створки окон во все помещения, расположенные в  квартире.

Запрещается: заделывать щели под дверями в санузлы, кухни, межкомнатными дверями.

Естественная вытяжная вентиляция в санитарных помещениях может быть дополнена механической вытяжной вентиляцией периодического действия с помощью бытовых вентиляторов, устанавливаемых в вентканалах, включаемых при необходимости.

Запрещается: заклинивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а так же использовать их не по назначению (для крепления веревок и т.д.).

Рекомендуется систематически чистить вентрешетки влажной тряпкой.

Устранение конденсата на трубах в санузлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер,  трубопроводы следует утеплять и гидроизолировать.

Стирка и сушка белья в жилых помещениях не допускается. Сушка белья в кухнях квартир допускается только при открытых створках окон. Над включенными электрическими приборами сушка белья запрещается.

- Водоснабжение и канализация

Не рекомендуется глухая заделка (короб вокруг):

- стояков систем водоснабжения (в том числе стояков полотенцесушителей);

- горизонтальной разводки водопроводных и канализационных труб к санитарно-техническим приборам.

Заделка должна быть выполнена со съемными панелями для организации доступа к соединениям и ответвлениям труб при осмотре и ремонте.

Запрещается прокладка трубопроводов с их углублением в пол и/или стены.

При эксплуатации внутренних систем водоснабжения и канализации необходимо соблюдать правила пользования водопроводом и канализацией:

- содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники,

- не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры,

- не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты,

- не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  сброс строительного мусора и бытовых отходов,  а также слив в систему канализации растворов, содержащих известь,  гипс, цемент, кислоты, щелочи, горючие вещества, так как это может привести к повреждению системы канализации, выполненной из полихлорвиниловых труб, либо к ее засорению, что в свою очередь приведет к затоплению помещений,

- не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды,

- не допускать  постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру и перегрева воды в системах горячего водоснабжения (нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг устанавливаются местными органами исполнительной власти),

- не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети,

- немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации,

- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок,

- оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые пластмассовые стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, не наносить царапины на трубы, не красить полиэтиленовые трубы и не привязывать к ним веревки,

- для очистки наружной поверхности пластмассовые трубы следует пользоваться мягкой влажной тряпкой, запрещается применять металлические щетки,

- при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать жестким резиновым шлангом,

Неисправности в системах внутреннего водопровода и канализации следует устранять методами, рекомендованными «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда».

При установке электроводонагревателей необходимо ставить обратные клапаны на подающем трубопроводе и запорную арматуру для их отключения от сети при работающем горячем водоснабжении.

КРАЙНЕ ВАЖНО!

В случае отъезда и оставлении квартиры на длительный срок перекройте краны холодной и горячей воды в этажном распределительном щитке, повесьте на них бирку (табличку) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!», передайте ключи от квартиры доверенному лицу, находящемуся в городе, в случае возможного пребывания вне зоны действия сети, сообщите номер телефона доверенного лица управляющей компании, что поможет предотвратить, а в некоторых случаях позволит оперативно отреагировать, с минимальным ущербом, без взлома устранить возможные аварийные ситуации и их последствия.

Категорически запрещается открывать краны холодного и горячего водоснабжения  соседних квартир в этажном распределительном щитке (в случае обнаружения закрытых кранов водоснабжения, незамедлительно сообщите в Управляющую Компанию или службу охраны с целью выявления причины)

- Электрооборудование, телевидение

Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ).

Не допускается самостоятельный перенос электропроводки и переустановка электротехнических изделий (розеток, выключателей). Невыполнение данного требования может привести к нарушению общего электроснабжения дома и возникновению опасности поражения электрическим током.

Не допускается использование электроинструментов, электрических машин, устройств, превышающих по мощности допустимую мощность розеточной сети. (не более 3,5 кВт одновременной нагрузки). Запрещается подключение электроинструмента непосредственно в этажном щите.

В соответствии с правилами электробезопасности в ванных комнатах выполнен контур повторного заземления (скрытым под штукатуркой) с выносной настенной клемной коробкой (схема уравнивания потенциалов), к которому присоединены стояк полотенцесушителя. Если данный контур или соединения с ним при отделке помещений были повреждены, их необходимо восстановить. Любое металлическое оборудование ванных комнат (корпуса металлических ванн и умывальников или металлический каркас пластиковых ванн и умывальников, корпуса стиральных машин и т.п.) после их установки в ванной, также, необходимо присоединить к клемной коробке контура заземления. Это обеспечивает Вашу безопасность.

При установке осветительных приборов при (после) монтаже(а) натяжных потолков необходимо руководствоваться следующими техническими требованиями:

- соединения электрических цепей за натяжным потолком должны производиться только с применением клемных колодок, требуемого сечения. Запрещается  оставлять в пространстве за натяжным потолком не изолированные электрические провода.

- минимальное расстояние от лампы люстры, направленной на натяжной потолок, до натяжного потолка должно составлять не менее 20 см. Температурный режим около потолочной люстры не должен превышать 70°С.

- участник долевого строительства самостоятельно согласовывает с исполнителем работ по устройству натяжных потолков тип встроенных потолочных светильников.

- ответственность за последствия, которые могут возникнуть в связи с установкой точечных светильников люстр и других осветительных приборов, несоответствующих техническим требованиям несет участник долевого строительства (собственник).

Участник долевого строительства (собственник) при эксплуатации квартиры обязан обеспечить сохранность электрических проводок и электроустановочных изделий.

Запрещается:

иметь в квартирах электроприборы, угрожающие пожарной безопасности дома, электрическим сетям и электрооборудованию.

использовать электрические плиты для обогрева помещений.

устанавливать (заменять) эл. предохранительные устройства (дифференциальные автоматы и вводные автоматические выключатели) на устройства большей мощности.

устанавливать на крышах и фасаде дома без соответствующего разрешения  индивидуальные антенны для телевизоров.

Пожарная безопасность

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в квартирах установлены пожарные датчики (в прихожих квартир), обеспечивающие передачу сигнала о пожаре в квартире на общедомовую станцию пожарной сигнализации.  Датчики категорически запрещается отключать.

После проведения отделочных работ Участник долевого строительства (собственник) обязан  установить переданную застройщиком систему пожаротушения и оповещения (а именно – пожарный шкаф (сумку) со средствами первичного пожаротушения и комплект пожарных извещателей).  Данные приборы обеспечивают  вашу безопасность.

Запрещается использование и хранение легковоспламеняющихся жидкостей и прочих материалов  (в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности ППБ01-03).

Для целей первичного пожаротушения в санузлах квартир установлен кран для подключения устройства внутреннего пожаротушения (УВП), а также участнику долевого строительства (собственнику) передается пожарный шланг.

Общее имущество

Порядок содержания мест общего пользования регламентируется ЖК РФ и определяется правилами, утвержденными Управляющей компанией. Участник долевого строительства (собственник) обязан с ними ознакомиться при заключении договора с Управляющей компанией и соблюдать их.

При эксплуатации квартиры Участник обязан бережно относиться к общему имуществу, не допускать его поломку или уничтожение.

При необходимости вывоза крупногабаритных строительных отходов, участник долевого строительства (собственник) самостоятельно осуществляет погрузку, доставку мусора на свалку и оплачивает эти услуги самостоятельно.

Запрещается:

Загромождать места общего пользования строительным и бытовым мусором и другими отходами, вещами, оборудованием, строительными материалами и пр.;

Выбрасывать пищевые и другие отходы в любых местах, кроме специально отведенных мест для сбора и вывоза мусора, твердых бытовых отходов;

Крепить к фасаду дома  кондиционеры,  индивидуальные антенны и иное оборудование без соответствующего разрешения.

Загромождать пожарные проходы, проезды, разжигать костры  на территории дома и в мусоросборниках, сбрасывать окурки и другой  мусор с балконов и лоджий.

- Обязанности Участника

4.1.  использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

4.2.  осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

4.3.  обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнение в жилом помещении работ или совершение других действий, приводящих к его порче;

4.4.  поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования

4.5.  немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, и в случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую организацию, а также принять меры для уменьшения последствий (ущерба), вызванных аварийными ситуациями;

4.6.  производить текущий ремонт жилого помещения;

4.7.  своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги,  нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Обязанность по оплате возникает с момента подписания акта приема-передачи квартиры в соответствии с законодательством. Неиспользование помещений не освобождает участника долевого строительства или собственника от оплаты расходов на его содержание, текущий ремонт и оплаты коммунальных платежей.

4.8.  допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников управляющей компании для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ;

4.9.  не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение установленного порядка;

4.10.  поддерживать архитектурный облик многоквартирного дома;

4.11.   соблюдать требования законодательства Российской Федерации о правилах эксплуатации жилых помещений.

Члены семьи собственника несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением.

- Категорически запрещается:

- Сверление и пробивка отверстий стяжки  пола в местах прокладки  системы отопления и водоснабжения;

- выполнение штраб для скрытой укладки горизонтальной разводки систем канализации и водопровода в стенах сан. узлов;

- устройство дополнительных отсечек в квартирных холлах (это приводит к нарушению предусмотренного воздухообмена и нарушает работу системы дымоудаления при пожаре);

- заделка каналов вентиляционных шахт и их переустройство;

- нарушение конструктивных элементов каркаса (колонны, диски перекрытия) путем прорезания, пробивки, сверления отверстий, устройства ниш, проемов;

- нарушение целостности многослойных наружных стен путем устройства ниш, штраб, отверстий;

- слив в систему канализации растворов, содержащих известь, гипс, цемент, кислоты, щелочи, горючие вещества, так как это может привести к повреждению системы канализации, выполненной из полихлорвиниловых труб, либо к ее засорению, что в свою очередь приведет к затоплению помещений;

- забор воды из системы отопления во избежание ее  разрегулирования;

- любые работы, в результате которых ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе если затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

В случае нарушения указанной Инструкции Заказчик ЗАО «Береговое» не будет нести гарантийные обязательства по договору долевого участия и рассматривать претензии участника долевого строительства.

Приложения:

№ 1 – Исполнительная схема  сети отопления

№ 2 – Исполнительная схема сети водоснабжения

№ 3 -   Инструкция по эксплуатации двери (стальной защитной).

№ 4 -   Инструкция по эксплуатации оконных и дверных конструкций из ПВХ профиля.